PROPOSAL SKRIPSI

Sistem Rekomendasi Tanaman Berdasarkan Kondisi Tanah Berbasis Web dan Mikrokontroler ESP32 Menggunakan Metode Fuzzy Logic Tipe Mamdani di Gampong Blang Pulo

Disusun Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik                              Universitas Malikussaleh

DISUSUN OLEH:

NAMA	: HAWARI MUFLIH MUNTE

NIM 	: 200170120

PRODI 	: TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN  INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

LHOKSEUMAWE

2024

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i

DAFTAR TABEL	iii

DAFTAR GAMBAR	iv

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2 	Rumusan Masalah	3

1.3	Batasan Masalah	3

1.4	Tujuan Penelitian	3

1.5	Manfaat Penelitian	4

1.6	Metodologi Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7

2.1	Penelitian Terdahulu	7

2.2	Pertanian	10

2.2.1	Tanaman	10

2.2.1.1 Tanaman Pangan	10

2.2.1.2 Tanaman Hortikultura	11

2.2.1.3 Tanaman Perkebunan	11

2.2.2	Tanah	12

2.3	Metode Fuzzy Logic	13

2.3.1	Fuzzy Inference System	14

2.3.2 Himpunan Fuzzy	14

2.3.3 Aplikasi Fungsi Implikasi	14

2.3.4 Komposisi Aturan	14

2.3.5 Defuzzifikasi	14

2.4	ESP32	15

2.5	Sensor Suhu	15

2.6    Sensor PH Tanah	16

2.7	Sensor Kelembaban Tanah	16

2.8	Sensor Warna	17

2.9	Sistem Informasi Berbasis Website	17

2.9.1	Python	18

2.9.2	Protokol Transmisi Data MQTT	18

BAB III METODE PENELITIAN	19

3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	19

3.2	Metode Penelitian	19

3.3	Teknik Pengumpulan Data	20

3.4	Analisa dan Kebutuhan Sistem	21

3.4.1	Analisa Kebutuhan Hardware	21

3.4.2	Analisa Kebutuhan Software	22

3.5	Skema Sistem	22

3.5.1	Skema Software	22

3.5.2	Skema Hardware	24

DAFTAR PUSTAKA	25

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 7 Tabel 2.2 Tanaman Pangan 10 Tabel 2.3 Tanaman Hortikultura 11 Tabel 2.4 Tanaman Perkebunan 12 Tabel 2.5 Tanah 12

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mikrokontroler ESP32 15 Gambar 2.2 Sensor Suhu DS18B20 15 Gambar 2.3 Sensor PH Tanah 16 Gambar 2.4 Sensor Kelembaban Tanah 17 Gambar 2.5 Sensor Warna 17 Gambar 3.1 Skema Metode Penelitian 19 Gambar 3.2 Alur Pengumpulan Data 21 Gambar 3.3 Skema Software 23 Gambar 3.4 Skema Hardware 24

# BAB I
PENDAHULUAN

## 1.1	Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama sebagai penghasil pangan. Pertanian menjadi sangat penting karena mempunyai kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional karena Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian masyarakat Indonesia adalah petani. Sektor pertanian memegang peranan penting karena sektor ini menjamin keberlanjutan pangan suatu bangsa. Selain itu, sektor pertanian menciptakan lapangan kerja yang tinggi dalam penyerapan angkatan kerja, dan mampu menyediakan keragaman pangan sehingga sektor pertanian mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat.

Di Indonesia, sebagian besar penduduk atau masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Akan tetapi, proses mengolah dan menjaga lahan pertanian masih dilakukan dengan cara lama oleh tenaga manusia. Proses pengelolaan lahan pertanian yang masih bersifat manual akan sangat mempengaruhi terhadap hasil panen (Rouf & Agustiono, 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sangat pesat telah digunakan dalam berbagai bidang termasuk di bidang pertanian. Salah satunya adalah teknologi dalam pengelolaan tanah. Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah yang menjadi media penanaman. Pengelolaan tanah yang tidak tepat dapat berakibat pada rendahnya hasil panen serta kerusakan ekosistem tanah. Kurangnya hasil panen yang tidak optimal atau bahkan kegagalan panen.

Dengan kemajuan teknologi terdapat peluang besar untuk memantau dan menganalisis kondisi tanah secara real-time. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sensor di lapangan, seperti sensor kelembaban tanah, keasaman, dan suhu, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai keadaan tanah. Namun, untuk dapat menerjemahkan data tersebut menjadi rekomendasi yang bermanfaat, diperlukan sistem yang mampu menganalisis dan memberikan keputusan berdasarkan informasi yang ada.

Sistem yang dirancang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan produktivitas tanaman dengan memberikan rekomendasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi lahan. Penerapan teknologi ini juga akan membantu petani dalam mengurangi ketergantungan pada metode tradisional, yang seringkali didasarkan pada pengalaman subjektif dan tidak selalu efektif dalam jangka panjang.

Penerapan teknologi saat ini semakin merata di segala aspek, Otomatisasi menjadi satu hal yang paling sering dikembangkan. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI) didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia (Setia & Ramadan, 2019).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani ketidakpastian dan kompleksitas data lingkungan adalah Fuzzy Logic. Metode ini mampu memberikan rekomendasi yang fleksibel dan mendekati keputusan manusia, khususnya dalam situasi yang melibatkan berbagai kondisi yang perlu dipertimbangkan. Dengan mengintegrasikan sistem rekomendasi berbasis web dan mikrokontroler ESP32 dan Fuzzy Logic, dapat dikembangkan sistem rekomendasi tanaman yang mendukung petani dalam menentukan jenis tanaman yang paling cocok berdasarkan kondisi tanah yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem rekomendasi tanaman berbasis web dan mikrokontroler ESP32 menggunakan metode Fuzzy Logic, guna membantu petani dalam menentukan tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah pada lahan penanaman di gampong Blang Pulo.

## 1.2 	Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara menerapkan Fuzzy Logic dalam pembuatan sistem rekomendasi tanaman berbasis web dan mikrokontroler berdasarkan kondisi tanah?

- Bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan sensor-sensor terkait untuk dapat menampilkan rekomendasi tanaman pada sistem rekomendasi tanaman berdasarkan kondisi tanah?

## 1.3	Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian ini tidak mencakup aspek-aspek lainnya yang ada di dalam pertanian, seperti monitoring kualitas air, smart irigasi, manajemen lahan, perlindungan tanaman dan lainnya.

- Penelitian ini berfokus pada hasil rekomendasi tanaman yang dapat ditanam berdasarkan kondisi kualitas tanah.

- Penelitian ini hanya mempertimbangkan beberapa parameter seperti suhu, kelembaban, pH dan warna yang ada pada tanah.

- Penelitian ini hanya menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai kontrol sistem sensor-sensor dan transmisi data ke sistem rekomendasi tanaman berdasarkan kualitas tanah dan sistem web yang digunakan sebagai pengolah informasi tanaman yang dapat ditanam.

- Penelitian ini tidak membahas aspek ekonomi dari pengembangan sistem berbasis web dan mikrokontroler ESP32.

## 1.4	Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem rekomendasi tanaman berdasarkan kualitas tanah berbasis web dan mikrokontroler ESP32 dengan menerapkan metode Fuzzy Logic dengan tipe Mamdani sebagai pendukung keputusan dalam rekomendasi tanaman yang dapat ditanam pada tanah yang dikaji.

## 1.5	Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Bagi petani sistem rekomendasi tanaman yang dikembangkan akan membantu petani dalam memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah mereka. Dengan informasi yang akurat dan berbasis data, petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kegagalan panen.

- Bagi pengembangan teknologi pertanian penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan teknologi pertanian. Implementasi sistem ini dapat menjadi contoh penerapan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sektor pertanian.

- Bagi akademisi dan peneliti hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam bidang pertanian, teknologi, dan Fuzzy Logic.

- Bagi pengembangan sistem rekomendasi penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem rekomendasi di bidang pertanian yang memerlukan analisis kondisi lingkungan untuk pengambilan keputusan.

## 1.6	Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan eksperimen dan pengembangan sistem berbasis perangkat lunak. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

- Studi Literatur

Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan da memahami teori yang relevan dengan penelitian, termasuk Internet of Things, Fuzzy Logic, serta parameter-parameter tanah seperti kelembaban, pH, suhu, dan warna tanah. Studi ini juga mencakup kajian sistem rekomendasi yang telah ada dalam bidang pertanian.

- Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data kondisi tanah dari sensor-sensor yang dipasang pada lahan uji. Sensor ini mencakup pengukur kelembaban tanah, pH tanah, suhu tanah, dan warna tanah untuk menentukan kondisi tanah. Data-data ini dikumpulkan secara real-time menggunakan sistem web dan mikrokontroler ESP32 yang terhubung ke server.

- Perancangan Sistem

Pada tahap ini, dilakukan perancangan sistem rekomendasi tanaman yang melibatkan tiga komponen utama: alat mikrokontroler ESP32 sebagai alat yang melakukan pengecekan kondisi tanah dengan menggunakan sensor-sensor yang sesuai dalam pengambilan data dari tanah, sistem web untuk pengumpulan data kondisi tanah dan algoritma Fuzzy Logic untuk pengambilan keputusan. Perancangan ini mencakup pembuatan diagram menggunakan flowchart.

- Penerapan Fuzzy Logic

Dalam tahap ini, metode Fuzzy Logic diterapkan untuk menganalisis data tanah yang diperoleh dari sensor IoT. Algoritma Fuzzy Logic digunakan untuk menentukan rekomendasi tanaman berdasarkan aturan-aturan Fuzzy yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi optimal masing-masing tanaman terhadap kelembaban, pH, suhu, dan warna tanah.

- Pengembangan Sistem

Pengembangan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung pengembangan sistem web dan algoritma Fuzzy Logic, serta mengintegrasikan database untuk menyimpan data tanah yang diperoleh dari sensor.

- Pengujian Sistem

Setelah sistem dikembangkan, dilakukan pengujian fungsionalitas untuk memastikan bahwa sistem dapat mengumpulkan data dari sensor-sensor dan memberikan rekomendasi tanaman secara akurat. Pengujian dilakukan di lahan pertanian yang telah dipilih, dengan pengujian terhadap berbagai kondisi tanah untuk mengevaluasi akurasi sistem.

- Evaluasi dan Analisis Data

Hasil dari sistem rekomendasi yang dihasilkan dievaluasi berdasarkan akurasi dan relevansi rekomendasi yang diberikan. Data hasil pengujian dianalisis untuk melihat seberapa baik sistem dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tanah aktual.

- Penulisan Laporan

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan yang mencakup semua tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi sistem, serta kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1	Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menunjang penulis dalam penelitian dan penulisan, yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Hasil Penelitian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Miftahur Rahman, Achmad Ubaidillah Ms, Hanifudin Sukri | Desain Alat Portable Untuk Merekomendasikan Pemilihan Jenis Tanaman Berdasarkan Keasaman, Suhu, Kelembaban dan Warna pada Tanah dengan Fuzzy Inference System (FIS) Tipe Mamdani |
|  | Penelitian ini berfokus pada pengembangan alat portabel berbasis IoT yang mampu merekomendasikan jenis tanaman berdasarkan kondisi tanah, seperti keasaman, suhu, kelembaban, dan warna tanah. Alat ini menggunakan sensor pH, sensor suhu DS18B20, sensor kelembaban YL-69, dan sensor warna TCS3200, dengan Mikrokontroler STM32F103C8T6 untuk memproses data yang diperoleh dari sensor. Proses pengolahan data menggunakan metode Fuzzy Inference System (FIS) tipe Mamdani untuk memberikan rekomendasi tanaman yang sesuai. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 90,98% dalam membaca kondisi fisik tanah dan memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai. Alat ini juga dilengkapi dengan GPS untuk menentukan lokasi tanah dan RTC untuk mencatat waktu dan tanggal pengambilan data, serta MicroSD untuk menyimpan data hasil pengukuran​. Logika Fuzzy Mamdani dalam pemilihan jenis-jenis tanaman dimodelkan dengan mengganti outputnya menjadi jenis-jenis tanaman yang telah dikelompokkan yang disesuaikan dengan parameter-parameter variabel inputan (Rahman et al., 2022). |  |
|  | Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rahman, Achmad Ubaidillah Ms, Hanifudin Sukri dengan penelitian ini terletak pada beberapa komponen yang digunakan seperti GPS dan RTC yang tidak digunakan pada penelitian ini. Alat yang didesain pada penelitian oleh |  |

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| No | Nama Peneliti | Hasil Penelitian |
| --- | --- | --- |
| 3 | R. Madhumathi, T. Arumuganathan, R. Shruthi | Soil Nutrient Detection and Recommendation Using IoT and Fuzzy Logic |
|  | Pertanian presisi menawarkan berbagai manfaat bagi industri pertanian. Teknologi terkini seperti IoT, Kecerdasan Buatan (AI), dan drone sangat berguna bagi petani untuk melindungi ladang mereka dari kondisi berbahaya. Pengenalan teknologi ini dan pelaksanaan berbagai simulasi eksperimental membantu dalam memahami fungsionalitas sistem (Madhumathi et al., 2022). |  |
|  | Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh R. Madhumathi, T. Arumuganathan, R. Shruthi berfokus pada variabel nutrisi yang terkandung di tanah yang secara umum dikenal dengan NPK (Nitrogen, Fosfor, Kalium) dan penelitian ini berfokus pada prediksi presisi pertanian yang mana hasilnya bermanfaat secara umum pada pertanian, petani dapat mengetahui kualitas tanah yang akan digunakan sebagai lahan. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, variabel-variabel nutrisi tanah (NPK) tidak dipertimbangkan dan penelitian ini berfokus pada hasil tanaman apa saja yang dapat ditanam pada tanah berdasarkan variabel seperti kelembaban, suhu, pH dan warna tanah. |  |
| 4 | Stanislaus Yoseph, Puput Dani Prasetyo Adi, Nachrowie | Implementation of Fuzzy Logic on Internet of Things-Based Greenhouse |
|  | Penelitian ini adalah sistem pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) yang menggunakan LoRaWAN dan server aplikasi IoT Thingspeak, yang dapat memantau sensor pH tanah, kelembaban tanah, dan suhu di area rumah kaca (Greenhouse). Data sensor memberikan umpan balik terhadap output untuk menyiram tanaman dan menyediakan cairan pH tanah secara otomatis. Metode Fuzzy Sugeno digunakan untuk mengendalikan suhu rumah kaca dan kelembaban tanah guna mendukung perkembangan tanaman yang efektif serta memantau suhu rumah kaca, kelembaban tanah, dan pH media tanam berdasarkan Internet of Things yang menggunakan Long Range 915 MHz (Yosep et al., 2021). |  |

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| No | Nama Peneliti |  | Hasil Penelitian |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Stanislaus Yoseph, Puput Dani Prasetyo Adi, Nachrowie berfokus pada monitoring kualitas tanah pada rumah kaca. Petani atau pihak terkait dapat memonitoring hasil kualitas udara sekitar pada rumah kaca dan kualitas tanah di dalam rumah kaca. Selain itu, metode yang digunakan adalah metode Fuzzy Sugeno. Perbedaan yang mencolok dari kedua penelitian ini adalah output yang dihasilkan, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan rekomendasi tanaman yang dapat ditanam pada tanah berdasarkan kondisi tanah, serta metode yang digunakan adalah metode Fuzzy dengan tipe inferensi Mamdani. |  |  |
| 5 | Devia Kartika, Wifra Safitri | Agriculture Application to Predict Soil Fertility with the Application of Fuzzy Tsukamoto |  |
|  | Penelitian ini telah diuji dan divalidasi dengan hasil manual yang dilakukan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto dan hasil dari aplikasi yang dibangun. Kedua metode ini memiliki hasil yang tidak jauh berbeda, dan peneliti juga telah meninjau data dari dinas pertanian yang diperoleh sehingga hasil yang didapat dianggap valid. Penelitian ini dapat membantu petani/sektor pertanian untuk mengetahui status kesuburan tanah dengan aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan di sektor pertanian. Dalam penelitian ini, petani dapat mengetahui parameter-parameter yang digunakan untuk menentukan kesuburan tanah seperti (pH, H2O, P2O5, KTK, K2O, dan Saturasi Basa). Sehingga, petani dapat meningkatkan pertanian dengan memperhatikan parameter-parameter yang diketahui tersebut (Kartika & Safitri, 2024). |  |  |
|  | Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Devia Kartika, Wifra Safitri berfokus pada perhitungan kualitas tanah menggunakan perangkat lunak MATLAB dan menggunakan variabel kualitas tanah berupa pH, H2O, P2O5, KTK, K2O, dan Saturasi Basa. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terfokus pada variabel kualitas tanah secara rinci di mana variabel yang digunakan berupa kelembaban, suhu, ph dan warna tanah yang akan dijadikan sebagai perhitungan tanaman yang dapat ditanam pada tanah yang dikaji. |  |  |

## 2.2	Pertanian

Pertanian  didefinisikan  dalam  Undang-Undang  Pertanian  tahun 1947,  yang  mencakup  hortikultura,  penanaman  buah-buahan, penanaman  benih,  peternakan  sapi  perah  dan  peternakan  serta pemeliharaan, penggunaan lahan sebagai lahan penggembalaan, lahan padang  rumput,  lahan  osier,  kebun  pasar  dan  lahan  pembibitan,  dan pertanian. penggunaan lahan untuk hutan dimana yang menggunakan lahan tambahan untuk pertanian untuk tujuan Pertanian. Hal ini juga didefinisikan sebagai pekerjaan yang bertujuan dimana unsur-unsur di alam  dimanfaatkan  untuk  menghasilkan  tumbuhan  dan  hewan  guna memenuhi kebutuhan manusia. Ini adalah proses produksi biologis, yang bergantung pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan hewan tertentu di lingkungan setempat (Parawansa, 2024).

### 2.2.1	Tanaman

Tanaman merupakan jenis tumbuhan yang dibudidayakan oleh manusia dengan cara ditanam dan dirawat pada sebuah tempat atau lahan untuk dipanen dan dimanfaatkan ketika sudah matang atau mencapai pertumbuhan tertentu  (Rahman et al., 2022).

#### 2.2.1.1 Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan sumber makan pokok yang memiliki kandungan protein serta karbohidrat. Tabel di bawah ini berisi daftar jenis-jenis tanaman pangan berdasarkan tingkat keasaman, suhu, kelembaban, dan jenis tanah.

Tabel 2.2 Tanaman Pangan

| Nama | PH | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Jenis Tanah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Padi | 6,0-7,0 | 24-29 | 60-90 | semua jenis tanah |
| Jagung | 5,6-6,2 | 23-27 | 62-74 | andosol, litosol |
| Kedelai | 5,8-7,0 | 20-25 | 60-70 | semua jenis tanah |
| Kacang tanah | 6,0-6,5 | 23-26.5 | 65-75 | aluvial, regosol, litosol, podsolik |
| Kacang hijau | 6,0-6,5 | 20-30 | 50-80 | semua jenis tanah |

Tabel 2.2 (Lanjutan)

| Nama | PH | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Jenis Tanah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubi kayu | 4,5-8,0 | 24-30 | 60-65 | semua jenis tanah |
| Ubi jalar | 5,5-8,0 | 21-27 | 65-75 | semua jenis tanah |

#### 2.2.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan tanaman yang meliputi buah-buahan dan sayur-sayuran. Tabel di bawah ini berisi daftar jenis-jenis tanaman hortikultura berdasarkan tingkat keasaman, suhu, kelembaban, dan jenis tanah.

Tabel 2.3 Tanaman Hortikultura

| Nama | PH | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Jenis Tanah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabe besar | 5,6-7,0 | 24-28 | 80-85 | semua jenis tanah |
| Cabe rawit | 5,6-7,0 | 24-27 | 80-85 | semua jenis tanah |
| Bawang merah | 5,6-7,0 | 25-32 | 80-90 | aluvial, litosol |
| Bawang daun | 6,0-7,0 | 15-20 | 60-80 | semua jenis tanah |
| Tomat | 5,5-7,0 | 18-27 | 60-70 | semua jenis tanah |
| Kentang | 5,0-6,5 | 15-20 | 80-90 | semua jenis tanah |
| Kubis | 6,0-7,0 | 18-20 | 80-90 | semua jenis tanah |
| Terong | 6,8-7,5 | 20-30 | 60-70 | semua jenis tanah |
| Sawi | 6,0-7,0 | 15-32 | 80-90 | semua jenis tanah |
| Buncis | 5,8-6,0 | 20-25 | 50-60 | andosol, regosol |
| Kangkung | 6,0-7,0 | 15-20 | 80-90 | semua jenis tanah |
| Mentimun | 6,0-7,0 | 21-27 | 60-70 | aluvial, litosol, andosol |

#### 2.2.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan merupakan tanaman yang pada umumnya pemungutan hasil panennya lebih dari satu kali dan biasanya umurnya lebih dari satu tahun. Tabel di bawah ini berisi daftar jenis-jenis tanaman perkebunan berdasarkan tingkat keasaman, suhu, kelembaban, dan jenis tanah.

Tabel 2.4 Tanaman Perkebunan

| Nama | PH | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Jenis Tanah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelapa | 4,5-8,0 | 20-27 | 75-80 | semua jenis tanah |
| Jambu mete | 6,3-7,3 | 20-30 | 70-80 | aluvial, litosol, regosol |
| Cabe jamu | 5,5-6,5 | 27-32 | 40-80 | semua jenis tanah |
| Tebu | 6,4-7,7 | 21-32 | 60-80 | aluvial, regosol, podsolik |
| Kopi | 5,5-6,5 | 17-21 | 40-60 | semua jenis tanah |
| Tembakau | 5,5-6,5 | 21-32 | 50-70 | aluvial, regosol, andosol |
| Durian | 6,0-7,0 | 28-29 | 50-70 | litosol, podsolik, andosol |

### 2.2.2	Tanah

Tanah merupakan suatu bagian yang menyelimuti bumi dengan ketebalan yang bermacam-macam dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 3 meter. Penyusun fraksi mineral tanah berdasarkan beratnya, terdiri dari tiga komponen diantaranya liat (clay), debu (silt), dan pasir (sand) yang dikatakan sebagai tekstur tanah. Diameter pada partikel yang bersangkutan akan membedakan ketiga jenis fraksi tadi. Ukuran maksimum dan minimum dari partikel yang berbentuk tidak bulat akan dianggap mempunyai diameter yang sama dengan rerata. Separat tanah merupakan bagian dari fraksi pasir yang berukuran lebih kecil  (Rahman et al., 2022).

Tabel 2.5  Tanah

| Fraksi | Separat Tanah | Ukuran (mm) |
| --- | --- | --- |
| Pasir | Pasir sangat kasar | 2,0 - 1,0 |
|  | Pasir kasar | 1,0 - 0,5 |

Tabel 2.5 (Lanjutan)

| Fraksi | Separat Tanah | Ukuran (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | Pasir sedang | 0,5 - 0,25 |
|  | Pasir halus | 0,25 - 0,10 |
|  | Pasir sangat halus | 0,10 - 0,05 |
| Debu |  | 0,05 - 0,002 |
| Liat |  | Kurang dari 0,002 |

## 2.3	Metode Fuzzy Logic

Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar samar. Suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Dalam fuzzy dikenal derajat  keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 (nol) hingga 1 (satu). Berbeda dengan  himpunan tegas yang memiliki nilai 1 atau 0 (ya atau tidak). Logika fuzzy  merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran  (fuzzyness) antara benar atau salah. Dalam teori logika fuzzy suatu nilai bisa bernilai benar atau salah secara bersamaan. Namun, seberapa besar kebenaran   dan kesalahan suatu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya.  Logika fuzzy memiliki  derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1.

Berbeda  dengan logika digital yang hanya memiliki dua nilai 1 atau 0. Logika fuzzy   digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan  bahasa (linguistic), misalkan besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak cepat, cepat, dan sangat cepat. Dan logika fuzzy menunjukan sejauh mana suatu nilai itu benar dan sejauh mana suatu nilai itu  salah. Tidak seperti logika klasik (crisp) / tegas, suatu nilai hanya mempunyai  dua kemungkinan, yaitu merupakan suatu anggota himpunan atau tidak. Derajat keanggotaan 0 (nol) artinya nilai bukan merupakan anggota himpunan dan 1  (satu) berarti nilai tersebut adalah anggota himpunan (Setia & Ramadan, 2019).

### 2.3.1	Fuzzy Inference System

Fuzzy Inference System merupakan suatu kerangka kerja perhitungan yang digunakan dalam penarikan suatu keputusan atau kesimpulan yang didasarkan pada konsep pemikiran fuzzy dan teori himpunan fuzzy. Pada Metode Fuzzy Mamdani, untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan digunakan beberapa bagian, diantaranya pembentukan himpunan fuzzy; aplikasi fungsi implikasi; komposisi aturan; dan defuzzifikasi (Rahman et al., 2022).

### 2.3.2 Himpunan Fuzzy

Pembentukan himpunan fuzzy merupakan bagian pertama dari prosedur Metode Fuzzy Mamdani di mana pada susunan linguistiknya digabungkan dalam suatu variabel fuzzy. Sebagai contoh, variabel fuzzy pada cuaca memiliki himpunan fuzzy hujan, mendung dan cerah (Rahman et al., 2022).

### 2.3.3 Aplikasi Fungsi Implikasi

Fungsi implikasi merupakan susunan logika yang terdiri dari satu konklusi dan kumpulan premis. Jadi hubungan antara premis-premis dan konklusinya dapat diketahui dengan menggunakan Fungsi implikasi (Rahman et al., 2022). Pada umumnya aturan fuzzy dirumuskan dalam bentuk

IFx1isA1∧x2isA2THENyisB................................ (2.1)

### 2.3.4 Komposisi Aturan

Komposisi aturan bertujuan untuk menyatukan fungsi keanggotaan dari aturan aplikasi fungsi implikasi atau memutuskan kesimpulan dari kumpulan dan korelasi antar aturan menggunakan Metode Max (Rahman et al., 2022). Perumusan yang digunakan Metode Max dalam penggabungan fungsi keanggotaan adalah:

μsfxi=maxμsfxi,μkfxi............................................ (2.2)

### 2.3.5 Defuzzifikasi

Proses defuzzifikasi digunakan dalam mengartikan nilai keanggotaan fuzzy menjadi bilangan real (crisp) atau keputusan tertentu (Rahman et al., 2022). Untuk mencari titik pusat daerah fuzzy, digunakan sebuah rumus:

z=zμzzdzzμzdz................................................................................... (2.3)

## 2.4	ESP32

ESP32 adalah platform yang kuat dan hemat biaya untuk mengembangkan aplikasi IoT. ESP32, yang dikembangkan oleh Espressif Systems Company (Shanghai, China), menawarkan kombinasi fitur dan kemampuan yang unggul untuk aplikasi IoT. ESP32 memiliki fitur-fitur berikut: prosesor dual-core, konektivitas WiFi dan Bluetooth terintegrasi, sejumlah besar pin input/output serbaguna (GPIO), serta konsumsi daya yang rendah (Hercog et al., 2023).

Gambar 2.1 Mikrokontroler ESP32

## 2.5	Sensor Suhu

DS18B20 adalah sensor  suhu digital, sensor ini mampu membaca suhu dengan ketelitian 9 hingga 12- bit,  rentang  -55°C  sampai  125°C  dengan  ketelitian (+/-0.5°C).  Setiap  sensor  yang  diproduksi  memiliki kode  unik  sebesar  64-Bit  yang  disematkan  pada masing-masing    chip,    sehingga    memungkinkan penggunaan sensor dalam jumlah besar hanya melalui satu kabel saja (Ansyori et al., 2021).

Gambar 2.2 Sensor Suhu DS18B20

## 2.6    Sensor PH Tanah

Sensor pH Tanah adalah salah satu jenis sensor yang dipakai dalam menemukan tingkat kebasaan (alkali) atau keasaman (acid) pada tanah dengan memanfaatkan pH elektroda (Rahman et al., 2022, p. 40). Penggunaan sensor pH tanah sangat penting dalam penelitian ini membantu penulis memahami kondisi tanah dan menyesuaikan jenis tanaman yang cocok untuk ditanam. Dengan teknologi ini, pengelolaan tanah menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Gambar 2.3 Sensor PH Tanah

## 2.7	Sensor Kelembaban Tanah

Sensor kelembaban tanah adalah sensor kelembaban yang dapat mendeteksi kelembaban dalam tanah. Sensor ini sangat sederhana, tetapi ideal untuk memantau taman kota, atau tingkat air pada tanaman pekarangan. Sensor ini  dapat mengukur tingkat kebasahan tanah. Kegunaannya misalnya untuk  memantau media tanah untuk tanaman. Sensor ini terdiri dua probe untuk  melewatkan arus melalui tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban. Semakin banyak air membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik (resistansi  kecil), sedangkan tanah yang kering sangat sulit menghantarkan listrik (resistansi besar) (Prayama et al., 2018).

Gambar 2.4 Sensor Kelembaban Tanah

## 2.8	Sensor Warna

TCS3200 adalah sebuah photodetector berbentuk tumpukan (array), terdiri  dari filter warna merah, hijau dan biru. Tiap filter warna didistribusikan ke setiap tumpukan untuk mengeliminasi lokasi bias di sepanjang warna. Terdapat sebuah osilator atau pembangkit frekuensi yang menghasilkan sebuah gelombang kotak yang akan mengeluarkan besaran frekuensi tergantung dari intensitas dari warna yang diterima (Wibowo et al., 2022).

Gambar 2.5 Sensor Warna

## 2.9	Sistem Informasi Berbasis Website

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam kumpulan organisasi yang dibutuhkan pengolah informasi, seperti yang dikemukakan oleh Sutabri (2008) Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Qamal, 2021).

### 2.9.1	Python

Python adalah bahasa pemrograman yang serbaguna dan banyak digunakan yang populer pada berbagai macam bidang seperti pengembangan web, data science, machine learning, artificial intelligence, dan lain-lain (Elhalid et al., 2023).

### 2.9.2	Protokol Transmisi Data MQTT

Protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah protokol yang dirancang khusus untuk komunikasi "machine to machine". Protokol MQTT berjalan di atas TCP/IP dan memiliki ukuran paket data dengan overhead minimum yang rendah (> 2 byte), sehingga konsumsi daya listriknya juga cukup kecil. Protokol ini bersifat data-agnostik, yang memungkinkan pengiriman data dalam berbagai bentuk seperti data biner, teks, XML, atau JSON. Selain itu, protokol ini menggunakan model publish/subscribe alih-alih model client-server (Atmoko et al., 2017).

# BAB III
METODE PENELITIAN

## 3.1	Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Blang Pulo, kota Lhokseumawe diperkirakan dari bulan Oktober 2024 sampai bulan Desember 2024. Penulis menggunakan data penelitian terdahulu untuk melakukan perancangan alat dan sistem rekomendasi tanaman.

## 3.2	Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menjelaskan secara umum tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini agar mampu mendapatkan hasil yang diinginkan serta mampu menyelesaikan masalah secara singkat. Berikut tahapan penelitian dan penjelasannya:

Gambar 3.1 Skema Metode Penelitian

Berikut ini penjelasan mengenai tahapan penelitian di atas yaitu:

1.       Identifikasi Masalah

Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan untuk menentukan rekomendasi tanaman berdasarkan kelembaban tanah.

2.       Pengumpulan Data

Tahapan ini adalah mengumpulkan data yang akan dibutuhkan pada penelitian ini. Data tersebut ada yang bersifat sekunder dan primer.

3.       Perancangan Sistem

Tahapan ini yaitu merancang sistem yang akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python.

4.       Implementasi Metode Fuzzy

Tahapan ini adalah menerapkan perhitungan metode Fuzzy menggunakan bahasa pemrograman Python.

5.       Pengujian dan validasi

Pada tahap ini yaitu melakukan uji coba implementasi metode Fuzzy dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan dan melakukan validasi dengan membandingkannya terhadap hasil yang diharapkan.

6.       Evaluasi

Tahapan ini yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba. Evaluasi ini mencakup penilaian sejauh mana tujuan penelitian tercapai.

## 3.3	Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

Gambar 3.2 Alur Pengumpulan Data

## 3.4	Analisa dan Kebutuhan Sistem

Analisis dan persyaratan sistem dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, seperti sensor, pemantauan kondisi tanah, serta antarmuka yang mudah diakses dan digunakan secara remote atau online. Perancangan sistem juga harus dilakukan dengan memperhitungkan risiko dan pengamanan data dalam sistem. Proses analisis dan kebutuhan sistem yang dilakukan dengan baik dapat membantu mengatasi permasalahan pengembangan sistem dan sesuai dengan tujuan dari sistem serta mengurangi risiko adanya kesalahan sistem atau kegagalan sistem.

### 3.4.1	Analisa Kebutuhan Hardware

Hardware (perangkat keras) merupakan segala perangkat yang terlihat secara kasat mata. Rincian perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Personal Computer (PC) atau Laptop

- Mikrokontroler ESP32: Digunakan untuk mengambil data dari sensor PH tanah, sensor warna, sensor kelembaban tanah dan sensor suhu.

- Breadboard dan Kabel Jumper: Digunakan untuk menghubungkan mikrokontroler ESP32 dengan sensor-sensor.

### 3.4.2	Analisa Kebutuhan Software

Software (perangkat lunak) merupakan program atau instruksi yang dijalankan oleh hardware untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ini tidak memiliki bentuk fisik dan terdiri dari kode yang dapat dieksekusi oleh CPU (Central Processing Unit). Adapun uraian analisis kebutuhan perangkat lunak terdiri atas:

- Windows 10: Sistem operasi yang umum digunakan pada Personal Computer (PC) atau Laptop.

- Python: digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi berbasis website.

- Django: kerangka kerja yang digunakan untuk mempermudah pembangunan aplikasi berbasis website dengan Python sebagai bahasa program yang digunakan.

- SQLite: Digunakan sebagai database yang berfungsi untuk menyimpan data yang berasal dari sensor..

- Arduino IDE: Digunakan untuk melakukan pemrograman pada hardware Arduino.

- Shiftr.io: Digunakan sebagai MQTT Broker untuk transaksi data berbasis protokol MQTT.

## 3.5	Skema Sistem

Skema merupakan gambaran atau kerangka pola pikir dalam kendali informasi dan data. Skema sistem terdiri dari tahap penyusunan proses, data, alur proses, dan hubungan antar data yang menjalankan proses dan memenuhi kebutuhan sesuai analisis. Adapun skema sistem dari penelitian ini terbagi menjadi dua skema yaitu skema software dan skema hardware.

### 3.5.1	Skema Software

Gambar 3.3 Skema Software

- Mulai dengan inisialisasi alat dengan menghidupkan alat.

- Melakukan koneksi WiFi alat.

- Mengecek apakah alat sudah terhubung dengan WiFi.

- Melakukan pembacaan data dari sensor-sensor.

- Mengirim data ke server MQTT Broker. MQTT Broker yang digunakan adalah shiftr.io.

- Sistem web kemudian melakukan pengambilan data dari server MQTT Broker..

- Simpan data ke dalam database SQLite.

- Tampilkan hasil rekomendasi tanaman yang dapat ditanam pada tanah sesuai dengan variabel yang diterima dari sensor-sensor.

- Menghentikan sistem dan menyimpan semua data dan selesai.

### 3.5.2	Skema Hardware

Gambar 3.4 Skema Hardware

- ESP32, pusat kendali sensor-sensor dalam pengumpulan data dan kemudian diproses untuk dikirim sebagai data.

- MQTT Broker, server yang berfungsi sebagai penerima data yang dikirim oleh sensor.

- Website, mengambil data dari MQTT Broker dan menampilkan hasil pembacaan sensor serta menyimpannya di dalam database.

- Sensor PH, mengukur kualitas ph tanah

- Sensor Suhu, mengukur suhu pada tanah

- Sensor Warna, mengukur kualitas warna tanah

- Sensor Kelembaban, mengukur tingkat kelembaban tanah

# DAFTAR PUSTAKA

Ansyori, M. P., Dedy Irawan, J., & Rudhistiar, D. (2021). Monitoring Kolam Ikan Menggunakan Arduino Robotdyn Sebagai Mini Web Server. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 5(2), 557–564. https://doi.org/10.36040/jati.v5i2.3763

Atmoko, R. A., Riantini, R., & Hasin, M. K. (2017). IoT real time data acquisition using MQTT protocol. Journal of Physics: Conference Series, 853, 012003. https://doi.org/10.1088/1742-6596/853/1/012003

Baiyere, A., Topi, H., Venkatesh, V., Wyatt, J., & Donnellan, B. (2020). Internet of things (iot) – A research agenda for information systems. Communications of the Association for Information Systems, 47, 524–549. https://doi.org/10.17705/1cais.04725

CityTech. (n.d.). Soil moisture hygrometer detection humidity sensor module corrosion resistance probe. CityTech BD. Retrieved November 6, 2024, from https://www.citytechbd.com/soil-moisture-hygrometer-detection-humidity-sensor-module

Digi Ware. (n.d.). DS18B20 waterproof temperature probe sensor Suhu Air. Digiware Store. Retrieved October 30, 2024, from https://digiwarestore.com/id/temperature-sensor/ds18b20-waterproof-temperature-probe-sensor-suhu-air-296473.html

Elhalid, O. B., Alm Alhelal, Z., & Hassan, S. (2023). Exploring the Fundamentals of Python Programming: A comprehensive guide for beginners. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4612765

Hercog, D., Lerher, T., Truntič, M., & Težak, O. (2023). Design and implementation of esp32-based iot devices. Sensors, 23(15), 6739. https://doi.org/10.3390/s23156739

Heru Sandi, G., & Fatma, Y. (2023). Pemanfaatan teknologi internet of things (iot) pada bidang pertanian. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 7(1), 1–5. https://doi.org/10.36040/jati.v7i1.5892

Hübschmann, I. (2020, August 28). ESP32 for iot: A complete guide. Nabto. https://www.nabto.com/guide-to-iot-esp-32/

Husdi, H., & Lasena, Y. (2020). Real time Analisys Berbasis  internet of things untuk Prediksi Iklim Lahan Pertanian. JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA, 4(3), 834–840.

Kartika, D., & Safitri, W. (2024). Agriculture application to predict soil fertility with the application of fuzzy tsukamoto. KnE Engineering. https://doi.org/10.18502/keg.v6i1.15349

Kasiyanto, K., Khoirunnisa, K., Ulansari, R., Syafaat, M., Wijaksono, B. A., Setiawan, E., Surachman, A., Kurniawan, A., Santoso, I., & Kusumo, B. (2024). Desain dan Implementasi Sistem Robotika Berbasis Mikrokontroller (Abdurrahman & M. Syaoqibihillah, Eds.). Eureka Media Aksara. https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/569908-desain-dan-implementasi-sistem-robotika-290ad68b.pdf (2024)

Madhumathi, R., Arumuganathan, T., & Shruthi, R. (2022). Soil Nutrient Detection and Recommendation Using IOT and Fuzzy Logic. Computer Systems Science and Engineering, 43(2), 455–469. https://doi.org/10.32604/csse.2022.023792

Parawansa, A. K. (2024). Pengantar ilmu pertanian. Penerbit Tahta Media.

Prayama, D., Yolanda, A., & Pratama, A. W. (2018). Rancang bangun alat pengontrol penyiram tanaman otomatis menggunakan sensor kelembaban tanah di area pertanian. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi), 2(3), 807–812. https://doi.org/10.29207/resti.v2i3.621

Probots. (n.d.). Color recognition sensor module TCS3200 for arduino raspberry pi. Probots Electronics India Pvt Ltd. Retrieved November 6, 2024, from https://probots.co.in/color-sensor-tcs3200-module-for-arduino-raspberry-pi.html

Qamal, M. (2021). Sistem Informasi Warung Makan Sate Apaleh Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Berbasis Web. Jurnal Teknologi Terapan and Sains 4.0, 1(3), 289. https://doi.org/10.29103/tts.v1i3.3269

Rahman, M., Ms, A. U., & Sukri, H. (2022). Desain Alat Portable untuk Merekomendasikan Pemilihan Jenis Tanaman Berdasarkan Keasaman, Suhu, Kelembapan dan Warna pada Tanah dengan  Fuzzy Inference System (FIS) Tipe Mamdani. Jurnal Arus Elektro Indonesia, 8(2), 38. https://doi.org/10.19184/jaei.v8i2.30295

Rouf, A., & Agustiono, W. (2021). Literature Review: Pemanfaatan Sistem Informasi Cerdas Pertanian Berbasis Internet of Things (iot). Center for Open Science. http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/s53ge

Sandynigy Fernando, B., Maulana Malik, M. R., Dwi Putra, F. G., Hari Sukma, S., Mukti Darmawan, M. D., Octavia, N., & Nurfadillah, F. (2024). Prediction fuzzy implementation in monitoring system based on humidity, soil quality, and environmental conditions. Journal of Applied Science, Technology &amp; Humanities, 1(3), 227–241. https://doi.org/10.62535/fffrrw78

Setia, B., & Ramadan, A. (2019). Penerapan Logika Fuzzy pada Sistem Cerdas. Jurnal Sistem Cerdas, 2(1), 61–66. https://doi.org/10.37396/jsc.v2i1.18

Shopee. (2024). Sensor PH Tanah. Shopee. https://shopee.co.id/Sensor-pH-Tanah-Support-Arduino-DMS-Esp32-IoT-Blynk-i.468503854.25166024136

Sukanteri, N. P., Suparyana, P. K., Suryana, I. M., & Setiawan, I. M. D. (2019). Teknologi Pertanian Terintegrasi Berbasis  Filosofi Tri Hita Karana Dalam Usahatani Menuju Pertanian Organik. Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 3(2), 98–106. https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v3i2.4973

Wibowo, A., Poningsih, P., Parlina, I., Suhada, S., & Wanto, A. (2022). Rancang Bangun Mesin Sortir Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Tingkat Kematangan Menggunakan Sensor Warna TCS3200 Berbasis Arduino UNO. STORAGE: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Ilmu Komputer, 1(2), 9–15. https://doi.org/10.55123/storage.v1i2.305

Yosep, S., Adi, P. D. P., & Nachrowie. (2021). Implementation of fuzzy logic on internet of things-based greenhouse. Internet of Things and Artificial Intelligence Journal, 1(2), 100–113. https://doi.org/10.31763/iota.v1i2.489